МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Курсовая работа

по дисциплине

«Основы теории управления»

Вариант 6

РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________         _   Никулин.Е.А__

(подпись)			(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

______________         Сухоруков В.А.___

(подпись)		      (фамилия, и.,о.)

______________         Мосташов В.С.___

(подпись)		      (фамилия, и.,о.)

______19-ВМ________

(шифр группы)

Работа защищена «___»____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2022

Оглавление

1	Исследование свойств типовых звеньев структурной схемы и построение их принципиальных схем на операционных усилителях.	3

1.1	Звено W4	3

1.2	Звено W6	11

1.3	Звено W1	26

2	Вывод передаточной функции разомкнутой системы	31

2.1	Метод алгебраических преобразований	31

2.2	Метод схематических преобразований	32

2.3	Проверка вычислений с помощью Mathcad	34

2.4	Подстановка в передаточную функцию разомкнутой системы передаточных функций типовых звеньев	34

3	Исследование устойчивости разомкнутой системы от буквенного параметра	34

3.1	Метод Гурвица	34

3.2	Метод Михайлова	36

4	Исследование устойчивости замкнутой системы от буквенного параметра	38

4.1	Получение передаточной функции системы, замкнутой единичной отрицательной обратной связью.	38

4.2	Метод Гурвица	39

5	Нахождение числа правых корней разомкнутой системы методом Михайлова	40

6	Исследование устойчивости замкнутой системы частотными методами	43

6.1	Критерий Михайлова	43

6.2	Критерий Найквиста	46

6.3	Логарифмический критерий устойчивости Найквиста	50

7	Исследование свойств разомкнутой системы	54

7.1	Описание метода канонических схем	54

7.2	Синтез схемы	55

7.3	Анализ характеристик системы	58

7.4	Моделирование системы при произвольном входном воздействии	60

8	Оценки качества переходной характеристики разомкнутой системы спектральными и частотными методами.	62

8.1	Спектральные оценки	62

8.2	Частотные оценки	64

9	Расчёт временных характеристик РС	65

9.1	Расчет ПХ с помощью обратного преобразования Лапласа.	65

9.2	Расчет импульсной характеристики	67

Исследование свойств типовых звеньев структурной схемы и построение их принципиальных схем на операционных усилителях.

Звено W4

W4(K,T)=K1+Ts

W4(1,2)=11+2s

Вывод функционального уравнения

Ys=Xs*Ws=Xs*BsAs=Xs*11+2s

Ys+2s*Ys=Xs

Заменим s на ddt.

yt+2*yt'=x(t)

yt+2*yt'-xt=0  – Дифференциальное уравнение первого порядка.

Вывод частотных характеристик

- Комплексная частотная характеристика:

Сω=Wiω=K1+Tiω=K*1-Tiω1+Tiω*1-Tiω=K-KTiω1+T2ω2=

=K1+T2ω2-KTω1+T2ω2*i

При K=1, T=2

Сω=11+4ω2-21+4ω2i

- Вещественная частотная характеристика:

Pω=ReCω=ReK1+T2ω2-KTω1+T2ω2*i=K1+T2ω2

При K=1, T=2

Pω=11+4ω2

- Мнимая частотная характеристика:

Qω=ImCω=ImK1+T2ω2-KTω1+T2ω2*i=-KTω1+T2ω2

При K=1, T=2

Qω=-2ω1+4ω2

- Амплитудно-частотная характеристика

Aω=Cω=P2ω+ Q2ω=K1+T2ω22+-KTω1+T2ω22=

=K2+K2T2ω2(1+T2ω2)2=K2(1+T2ω2)(1+T2ω2)2=K21+T2ω2=K1+T2ω2

При K=1, T=2

Aω=11+4ω2                              ω:=0, 0.01…100

ωc=1T=12=0.5

- Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

Lω=20logAω=20logK1+T2ω2=20logK-10log1+T2ω2

При K=1, T=2

Lω=20log1-10log1+42ω2=-10log1+42ω2

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 3).

20lgK=20lg1=0

ωc=1T=12=0.5 – частота, при которой логарифмическое усиление амплитуды равно -3дБ.

При изменении частоты  от ω1=ωc10=0.05 до ω2=ωc*10=5 амплитуда колебания уменьшается на 20 дБ.

График построен верно.

- Логарифмическая фазо-частотная характеристика

Фω=arctgCω=arctgQωPω=

=arctg-KTω1+T2ω2 : K1+T2ω2 при K>0arctg-KTω1+T2ω2 : K1+T2ω2 ±180 °при K<0=

=arctg-Tω при K>0arctg-Tω ±180 °при K<0=-arctgTω при K>0-arctgTω ±180 °при K<0

При K=1, T=2

Фω=arcrg(-2ω)

Задание функции в Mathcad:

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 5).

График построен верно.

- Годограф

Pω=11+4ω2 , Qω=-2ω1+4ω2

Вывод временных характеристик

- Импульсная характеристика

wt=L-1Ws=L-1K1+Ts=K*L-111+Ts

По таблице обратного преобразования Лапласа, изображение

Fs=11+TS      соответствует оригиналу ft=αe-αt, где α=1T .

При K=1, T=2

wt=1*12e-12t

Задание функций в Mathcad:

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 8).

KT=12=0.5,  ty=3T=6

График построен верно.

- Переходная характеристика

ht=L-1Wss=L-1Ks(1+Ts)=K*L-11s(1+Ts)

По таблице обратного преобразования Лапласа, изображение

Fs=1s(1+Ts)      соответствует оригиналу ft=1-e-αt, где α=1T .

При K=1, T=2

ht=1*(1-e-12t)

Задание функций в Mathcad:

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 10).

0.95K=0.95,  ty=3T=6

График построен верно.

Синтез схемы на операционном усилителе

Передаточная функция:

W4(1,2)=11+2s

Вычислим суммы коэффициентов усиления по прямому и инверсному входам

S1s=11+2s           S2s=0

Условие баланса:

S1s=  S2s+1

11+2s≠ 0+1

Условие баланса не выполняется, значит нужно подобрать передаточные функции W10s и W20s с положительными коэффициентами, удовлетворяющие условию

S1s+W10s=S2s+1+W20s

11+2s+W10s=1+W20s

Для оптимальной схемы (в целях экономии сопротивления Z20) предположим W20s=0.

W10s=1-11+2s=2s1+2s

Полиномы числителя и знаменателя с положительными коэффициентами, следовательно, предположение верно и W20s=0.

Эскизная схема имеет вид:

Для инверсного  входа:

W0*Z0=const

1*Z0=const

1.В качестве константы можно взять любое неотрицательное число. Возьмем константу равную нулю, тогда сопротивление  Z0=0 Ом.

2. Z0 можно заменить проводом, поскольку входное сопротивление идеального ОУ бесконечно велико, и входной ток равен нулю.

Для прямого входа:

W10*Z10=W11*Z11=const

2s1+2s*Z10=11+2s*Z11=const

Z11=2s*Z10

Возьмём  Z10равное сопративлению конденсатора =1C10*s, так как при таком выборе в уравнении сократится s.

Z11=2sC10*s=2C10

Из полученного соотношения видно, что удобно взять: Z11= R11=2C10.

Возьмем C10=1мкФ, тогда  R11=2 МОм.

Получим схему:

Проверим правильность построения схемы по таблице «Приложение 2. Схемы каскадов на ОУ» (Рис 13). Схема соответствует строке 2, столбцу б.

Звено W6

W6(K,T,ξ)=K1+2ξTs+T2s2

W6(1,T,0.1)=11+0.2Ts+T2s2

T=1;   W6(1,1,0.1)=11+0.2s+s2

Вывод функционального уравнения

Ys=Xs*Ws=Xs*BsAs=Xs*11+0.2s+s2

Ys+0.2s*Ys+s2*Ys=Xs

Заменим s на ddt.

yt+0.2*yt'+yt''=xt – Дифференциальное уравнение второго порядка.

Вывод частотных характеристик

- Комплексная частотная характеристика:

Сω=Wiω=K1+2ξTiω+T2(iω)2=K1+2ξTiω-T2ω2=

=K(1-T2ω2-2ξTiω)1-T2ω2+2ξTiω*1-T2ω2-2ξTiω=K(1-T2ω2-2ξTiω)(1-T2ω2)2-(2ξTiω)2=

=K(1-T2ω2-2ξTiω)1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2=K(1-T2ω2-2ξTiω)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1=

=K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1*i

При K=1, ξ =0.1

Сω=1-T2ω2T2ω2T2ω2-2+0.04+1-0.2TωT2ω2T2ω2-2+0.04+1*i=

=1-T2ω21-1.96*T2ω2+T4ω4-0.2Tω1-1.96*T2ω2+T4ω4*i

- Вещественная частотная характеристика:

Pω=ReCω=Re(K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1-

-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1*i)=K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1

При K=1, ξ =0.1

Pω=K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1=1-T2ω21-1.96*T2ω2+T4ω4

Рассмотрим три разных значения параметра T:

- T1 = 1

- T2 = 0.1

- T3 = -1

P1ω=1-T12ω21-1.96*T12ω2+T14ω4=1-ω21-1.96*ω2+ω4

P2ω=1-T22ω21-1.96*T22ω2+T24ω4=1-0.01ω21-1.96*0.01ω2+0.0001ω4=

=1-0.01ω21-0.0196ω2+0.0001ω4

P3ω=1-T32ω21-1.96*T32ω2+T34ω4=1-ω21-1.96ω2+ω4

ω:=0, 0.01…100

ωс1=1T1=11=1                    ωс2=1T2=10.1=10

При уменьшении модуля параметра T график вытягивается вдоль оси абсцисс. Изменение знака параметра T на график не влияет.

- Мнимая частотная характеристика:

Qω=ImCω=Im(K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1-

-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1*i)=-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1

При K=1, ξ =0.1

Qω=-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1=-0.2Tω1-1.96*T2ω2+T4ω4

Q1ω=-0.2T1ω1-1.96*T12ω2+T14ω4=-0.2ω1-1.96*ω2+ω4

Q2ω=-0.2T2ω1-1.96*T22ω2+T24ω4=-0.02ω1-0.0196ω2+0.0001ω4

Q3ω=-0.2T3ω1-1.96*T32ω2+T34ω4=0.2ω1-1.96*ω2+ω4

При уменьшении модуля параметра T график вытягивается вдоль оси абсцисс. При изменении знака параметра T график отражается от оси абсцисс.

- Амплитудная частотная характеристика:

Aω=Cω=P2ω+ Q2ω=

=K(1-T2ω2)1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω22+2ξTωK1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω22=

=K21-T2ω22+(2ξTωK)2(1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2)2=K2(1-2T2ω2+T4ω4)+4ξ2T2ω2K2(1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2)2=

=K2(1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2)(1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2)2=K21-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2=

=K1-2T2ω2+T4ω4+4ξ2T2ω2=KT2ω24ξ2+T2ω2-2+1

При K=1, ξ =0.1

Aω=1T2ω20.04+T2ω2-2+1=1T2ω2-1.96+T2ω2+1

A1ω=1T12ω2-1.96+T12ω2+1=1ω2-1.96+ω2+1

A2ω=1T22ω2-1.96+T22ω2+1=10.01ω2-1.96+0.01ω2+1

A3ω=1T32ω2-1.96+T32ω2+1=1ω2-1.96+ω2+1

При уменьшении модуля параметра T график вытягивается вдоль оси абсцисс. Изменение знака параметра T на график не влияет.

- Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

Lω=20logAω=20logKT2ω24ξ2+T2ω2-2+1=

=20logK-10logT2ω24ξ2+T2ω2-2+1

При K=1, ξ =0.1

Lω=20log1-10logT2ω20.04+T2ω2-2+1=

=-10logT2ω2-1.96+T2ω2+1

L1ω=-10logT12ω2-1.96+T12ω2+1=-10logω2-1.96+ω2+1

L2ω=-10logT22ω2-1.96+T22ω2+1=-10log0.01ω2-1.96+0.01ω2+1

L3ω=-10logT32ω2-1.96+T32ω2+1=-10logω2-1.96+ω2+1

При уменьшении модуля параметра T график сдвигается вправо вдоль оси абсцисс. Изменение знака параметра T на график не влияет.

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 18).

- 20lgK=20lg1=0

- Изменение амплитуды при ωс=1T равно -6-20log⁡(ξ)

- При изменении частоты  от ω1=ωc10 до ω2=ωc*10 амплитуда колебания уменьшается на 20 дБ.

График построен верно.

- Логарифмическая фазо-частотная характеристика:

Фω=arctgCω=arctgQωPω=

=arctg-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1 : K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1 при K>0arctg-2ξTωKT2ω2T2ω2-2+4ξ2+1 : K(1-T2ω2)T2ω2T2ω2-2+4ξ2+1 ±180 °при K<0

=arctg-2ξTωKK(1-T2ω2)  при K>0arctg-2ξTωKK(1-T2ω2) ±180 °при K<0=

=-arctg2ξTω1-T2ω2  при K>0-arctg2ξTω1-T2ω2 ±180 °при K<0

При K=1, ξ =0.1

Фω=-arctg2ξTω1-T2ω2 =-arctg0.2Tω1-T2ω2

Ф1ω=-arctg0.2T1ω1-T12ω2 =-arctg0.2ω1-ω2

Ф2ω=-arctg0.2T2ω1-T22ω2 =-arctg0.02ω1-0.01ω2

Ф3ω=-arctg0.2T3ω1-T32ω2 =arctg0.2ω1-ω2

При уменьшении модуля параметра T график смещается вдоль оси абсцисс. Изменение знака параметра T приводит к отражению графика от оси абсцисс.

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 20).

График построен верно.

- Годограф:

Q1ω=-0.2ω1-1.96*ω2+ω4                   P1ω=1-ω21-1.96*ω2+ω4

Q2ω=-0.02ω1-0.0196ω2+0.0001ω4     P2ω=1-0.01ω21-0.0196ω2+0.0001ω4

Q3ω=0.2ω1-1.96*ω2+ω4                        P3ω=1-ω21-1.96ω2+ω4

Уменьшение модуля параметра T не влияет на график. Изменение знака параметра T приводит к отражению графика относительно оси абсцисс.

Вывод временных характеристик

- Импульсная характеристика:

wt=L-1Ws=L-1K1+2ξTs+T2s2=K*L-111+2ξTs+T2s2

По таблице обратного преобразования Лапласа, изображение

Fs=11+2ξTs+T2s2      соответствует оригиналу ft=Ce-βtsin⁡(ωt), где

C=1ωT2 ;     β=ξT ;     ωT=1-ξ2

wt=KωT2*e-ξtT*sinωt

При K=1, ξ =0.1

wt=1ωT2*e-0.1tT*sinωt            ωT=1-ξ2=0,99→ω=0,99/T

w1t=1ωT12*e-0.1tT1*sinωt=1,01e-0.1t*sin0,99t

w2t=1ωT22*e-0.1tT2*sinωt=10,1e-0.1t*sin9,9t

w3t=1ωT32*e-0.1tT3*sinωt=-1,01e-0.1t*sin-0,99t

При уменьшении модуля параметра T, график вытягивается вдоль оси ординат и сжимается вдоль оси абсцисс. Изменение знака параметра T, приводит к расходимости графика – в характеристическом полиноме появляются положительные корни.

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 25).

График построен верно.

- Переходная характеристика:

ht=L-1Wss=L-1Ks(1+2ξTs+T2s2)=

=K*L-11s(1+2ξTs+T2s2)

По таблице обратного преобразования Лапласа, изображение Fs=1s(1+2ξTs+T2s2)      соответствует оригиналу ft=1-Ce-βtsin⁡(ωt+φ), где

C=1ωT ;     β=ξT ;     ωT=1-ξ2;  φ=arctgωβ= arctgωTξ=

=arctg1-ξ2ξ

- ht=K1-e-ξTtωTsinωt+ arctg1-ξ2ξ

При K=1, ξ =0.1

arctg1-ξ2ξ=0,78 рад    ωT=1-ξ2=0,99→ω=0,99/T

ht=1-e-0.1TtωTsinωt+ 0,78

h1t=1-e-0.1T1tωT1sinωt+ 0,78=1-1,01e-0.1tsin0,99t+ 0,78

h2t=1-e-0.1T2tωT2sinωt+0,78=1-10,1e-tsin9,9t+ 0,78

h3t=1-e-0.1T3tωT3sinωt+ 0,78=1+1,01e0.1tsin-0,99t+ 0,78

При уменьшении параметра T, график сжимается вдоль оси абсцисс. Изменение знака параметра T, приводит к расходимости графика.

Проверим правильность построения графика по таблице «Приложение 1. Частотные и временные характеристики типовых звеньев» (Рис 29).

График построен верно.

Синтез схемы на операционном усилителе

- T=1

Передаточная функция:

W6(1,1,0.1)=11+0.2s+s2

Вычислим суммы коэффициентов усиления по прямому и инверсному входам

S1s=11+0.2s+s2           S2s=0

Условие баланса:

S1s=  S2s+1

11+0.2s+s2≠ 0+1

Условие баланса не выполняется, значит нужно подобрать передаточные функции W10s и W20s с положительными коэффициентами, удовлетворяющие условию

S1s+W10s=S2s+1+W20s

11+0.2s+s2+W10s=1+W20s

Для оптимальной схемы (в целях экономии сопротивления Z20) предположим W20s=0.

W10s=1-11+0.2s+s2=0.2s+s21+0.2s+s2

Полиномы числителя и знаменателя с положительными коэффициентами, следовательно, предположение верно и W20s=0.

Эскизная схема имеет вид:

Для инверсного  входа:

W0*Z0=const

1*Z0=const

1.В качестве константы можно взять любое неотрицательное число. Возьмем константу равную нулю, тогда сопротивление  Z0=0 Ом.

2. Z0 можно заменить проводом, поскольку входное сопротивление идеального ОУ бесконечно велико, и входной ток равен нулю.

Для прямого входа:

W10*Z10=W11*Z11=const

0.2s+s21+0.2s+s2*Z10=11+0.2s+s2*Z11=const

(0.2s+s2)*Z10=Z11=const

s(0.2+s)*Z10=Z11

Возьмём  Z10 равное сопративлению конденсатора =1C10*s, так как при таком выборе в уравнении сократится s.

Z11=s(0.2+s)C10*s=(0.2+s)C10

Последовательное соединение резистора и индуктивности равно R+Ls. Сопротивление индуктивности равно Ls.

Z11=(0.2+s)C10=0.2C10+sC10=R11+ L11

R11=0.2c10  L11=1c10

Возьмем C10=10мкФ, тогда  R11=20 КОм, L11=100КГн.

Итоговая схема имеет вид:

Проверим правильность построения схемы по таблице «Приложение 2. Схемы каскадов на ОУ» (Рис 32). Схема соответствует строке 25, столбцу б.

- T=0.1

W6(1,0.1,0.1)=11+0.02s+0.01s2

S1s=11+0.02s+0.01s2           S2s=0

S1s=  S2s+1

11+0.02s+0.01s2≠ 0+1

Условие баланса не выполняется, значит нужно подобрать передаточные функции W10s и W20s с положительными коэффициентами, удовлетворяющие условию

S1s+W10s=S2s+1+W20s

11+0.02s+0.01s2+W10s=1+W20s

Для оптимальной схемы (в целях экономии сопротивления Z20) предположим W20s=0.

W10s=1-11+0.02s+0.01s2=0.02s+0.01s21+0.2s+s2

Полиномы числителя и знаменателя с положительными коэффициентами, следовательно, предположение верно и W20s=0.

Эскизная схема имеет вид:

Для инверсного  входа:

W0*Z0=const

1*Z0=const

1.В качестве константы можно взять любое неотрицательное число. Возьмем константу равную нулю, тогда сопротивление  Z0=0 Ом.

2. Z0 можно заменить проводом, поскольку входное сопротивление идеального ОУ бесконечно велико, и входной ток равен нулю.

Для прямого входа:

W10*Z10=W11*Z11=const

0.02s+0.01s21+0.2s+s2*Z10=11+0.02s+0.01s2*Z11=const

(0.02s+0.01s2)*Z10=Z11=const

s(0.02+0.01s)*Z10=Z11

Возьмём  Z10 равное сопративлению конденсатора =1C10*s, так как при таком выборе в уравнении сократится s.

Z11=s(0.02+0.01s)C10*s=(0.02+0.01s)C10

Последовательное соединение резистора и индуктивности равно R+Ls. Сопротивление индуктивности равно Ls.

Z11=(0.02+0.01s)C10=0.02C10+0.01sC10=R11+ L11

R11=0.02c10  L11=0.01c10

Возьмем C10=10мкФ, тогда  R11=2 КОм, L11=10КГн.

Итоговая схема имеет вид:

Звено W1

W1K=K    W1-2=-2

Вывод функционального уравнения

Ys=Xs*Ws=Xs*(-2)

Ys=-2Xs

yt=2xt  – алгебраическое уравнение.

Вывод частотных характеристик

- Комплексная частотная характеристика:

Cω=Wjω= -2

- Вещественная частотная характеристика:

Pω=ReCω=ReK=-2

- Мнимая частотная характеристика:

Qω=ImCω=ImK=0

- Амплитудно-частотная характеристика:

Aω=|C(ω)|=2

- Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

Lω=20logAω=20log2=6

- Логарифмическая фазо-частотная характеристика:

φω=arctgQωPω= 0 при K>0 ±180 °при K<0

- Годограф:

Вывод временных характеристик

- Импульсная характеристика

wt=L-1Ws=L-1K=K*L-11

По таблице обратного преобразования Лапласа, изображение 1(t)      соответствует оригиналу ft=δ(t) .

wt=-2δ(t)

- Переходная характеристика

ht=L-1W(s)s  =L-1Ks  =K*L-11s

По таблице обратного преобразования Лапласа, изображение 1sn  соответствует оригиналу ft=tn-1n-1!

ht=-2t00!=-2

Синтез схемы на ОУ

W1-2=-2

Вычислим суммы коэффициентов усиления по прямому и инверсному входам

S1s=0           S2s=2

Условие баланса:

S1=  S2+1

0≠ 2+1

Условие баланса не выполняется, значит нужно подобрать передаточные функции W10s и W20s с положительными коэффициентами, удовлетворяющие условию

S1s+W10s=S2s+1+W20s

W10s=2+1+W20s

Для оптимальной схемы (в целях экономии сопротивления Z20) предположим W20s=0.

W10s=3

W10s>0, следовательно, предположение верно и W20s=0.

Эскизная схема имеет вид:

Для прямого входа:

W10*Z10=const

3*Z10=const

1.В качестве константы можно взять любое неотрицательное число. Возьмем константу равную нулю, тогда сопротивление  Z10=0 Ом.

2. Z10 можно заменить проводом, поскольку входное сопротивление идеального ОУ бесконечно велико, и входной ток равен нулю.

Для инверсного  входа:

W20*Z0=W21*Z21=const

1*Z20=2*Z21=const

Z20=2*Z21

Из полученного соотношения видно, что нужно взять:

Z0=R0  ; Z21=R21

Пусть  R0=10 кОм , тогда получим  R21=5 кОм

Итоговая схема:

Вывод передаточной функции разомкнутой системы

Метод алгебраических преобразований

e1=x-e2e2=xw4+e1w6-yy=e2w1

1)Подставляем третье уравнение во второе

e2=xw4+e1w6-e2w1

e1=e2-xw4+e2w1w6

e1=e2(1+w1)-xw4w6

2)Приравниваем полученное выражение первому уравнению

e2(1+w1)-xw4w6=x-e2

e21+w1-xw4=(x-e2)w6

e2+e2w1-xw4=xw6-e2w6

e21+w1+w6=x(w6+w4)

e2=x(w6+w4)1+w1+w6

3) Подставляем полученное выражение в третье уравнение

y=x(w6+w4)1+w1+w6w1

W=yx=x(w6+w4)w11+w1+w6x=(w6+w4)w11+w1+w6

Метод схематических преобразований

Полученная передаточная функция совпадает с той, которая получена алгебраическими преобразованиями.

Проверка вычислений с помощью Mathcad

Выражение, полученное в Mathcad, совпадает с вычисленными вручную.

Подстановка в передаточную функцию разомкнутой системы передаточных функций типовых звеньев

W1K=K                   W4K,T=K1+Ts       W6(K,T,ξ)=K1+2ξTs+T2s2

W1-2=-2               W41,2=11+2s        W6(1,T,0.1)=11+0.2Ts+T2s2

Вычислим W(s) с помощью Mathcad

W(s)=20+(20+2T)s+10T2s2Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3

Исследование устойчивости разомкнутой системы от буквенного параметра

Метод Гурвица

Выделим в передаточной функции характеристический полином

Cs=As=Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3

Свободный член равен нулю(c0=0). Это означает, что система не может быть устойчива. Найдем значения параметра T, при которых система находится на апериодической границе устойчивости.

Матрица Гурвица для полинома третьего порядка:

Г=c2c00c3c100c20

Для устойчивости системы должно выполняться условие: (sgn(cn))iMi>0∀i=1,n. То есть c0, c2 и c3 должны быть одного знака и M2>0.

Где Mi– миноры матрицы Гурвица:

- M1=c2

- M2=c2c0c3c1=c2c1-c0c3

- M3=∣Г∣=c0M2

- Найдём второй минор матрицы

M2=5T2+2TT=5T3+2T2

- Найдём значения T, при которых система на АГУ.

- Если c3>0,  то c2 и M2  должны быть больше нуля.

10T2>05T2+2T>05T3+2T2>0  →T≠0T<-0.4 или T>0-0.4 <T<0 или T>0

Решением системы является T>0

- Если c3< 0, тогда c2 должен быть  <0 , М2 должно быть >0.

10T2<05T2+2T<05T3+2T2>0  →нет решений-0.4 <T<0-0.4 <T<0 или T>0

Решением системы является пустое множество.

- Определим состояние системы при T→0.

Cs=As=Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3 сократим на Т.

s+5T+2s2+10Ts3 при T→0 равно s+2s2. s1=0  s2=-2. Положительных корней нет, значит, система на апериодической границе устойчивости.

По критерию Гурвица:

- система неустойчива при T<0,

- система на апериодической границе устойчивости при T≥0.

Метод Михайлова

Характеристический полином

Cs=As=Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3

Согласно критерию Михайлова, чтобы система была устойчивой, она должна удовлетворять следующим требованиям:

- Положительное направление вращения -  при c0Tи c1T одного знака: c0T*c1T>0

- Поочередное пересечение осей  Pω и Qω - при ω0T<ω1T<ω2T

- Свободный член равен нулю (c0=0). Это означает, что система не может быть устойчива. Найдем значения параметра T, при которых система находится на апериодической границе устойчивости.

- Если c0=|ξ|, тогда c1T должен быть >0. Это условие выполняется при T>0.

- Qω=ImCiω=Imξ+Tωi-5T2+2Tω2-10T2ω3i=

=Tω-10T2ω3=0→ω0T=0    ω22T=110T

Pω=ReCiω=Reξ+Tωi-5T2+2Tω2-10T2ω3i=

=ξ-5T2+2Tω2  →ω12T=ξ5T2+2T

- Для того чтобы выполнялось условие ω12T>ω02T должно  быть верным неравенство (5T2+2T)>0

5T2+2T>0

T<-0.4 или T>0

- ω22T>ω12T

110T>|ξ|5T2+2T

-|ξ|5T2+2T+110T>0

-10T|ξ|+5T2+2T10T5T2+2T>0

T(-10|ξ|+5T+2)10T5T2+2T>0

5T-10|ξ|+2105T2+2T>0

-0.4<T<-0.4+2|ξ| или T>0

- Найдем пересечение области I) с областями I.2.a) и I.2.b)

T>0T<-0.4 или T>0-0.4<T<-0.4+2|ξ| или T>0

Решением системы будет T>0. Система на АГУ при T>0.

- Если c0=-|ξ|, тогда c1T должен быть <0. Это условие выполняется при T<0.

- Qω=ImCiω=Im-ξ+Tωi-5T2+2Tω2-10T2ω3i=

=Tω-10T2ω3=0→ω0T=0    ω22T=110T

Pω=ReCiω=Re-ξ+Tωi-5T2+2Tω2-10T2ω3i=

=-ξ-5T2+2Tω2  →ω12T=-ξ5T2+2T

- Для того чтобы выполнялось условие ω12T>ω02T должно  быть верным неравенство (5T2+2T)<0

5T2+2T<0

-0.4< T<0

- ω22T>ω12T

110T>-|ξ|5T2+2T

|ξ|5T2+2T+110T>0

10T|ξ|+5T2+2T10T5T2+2T>0

T(10|ξ|+5T+2)10T5T2+2T>0

5T+10|ξ|+2105T2+2T>0

-0.4-2ξ<T<-0.4  или T>0

- Найдем пересечение области II) с областями II.2.a) и II.2.b)

T<0-0.4 <T<0-0.4-2|ξ| <T<-0.4 или T>0

При T<0 система неустойчива.

- Определим состояние системы при T→0.

Cs=As=Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3 сократим на Т.

s+5T+2s2+10Ts3 при T→0 равно s+2s2. s1=0  s2=-2. Положительных корней нет, значит, система на апериодической границе устойчивости.

По критерию Михайлова:

- система неустойчива при T<0,

- система на апериодической границе устойчивости при T≥0.

Исследование устойчивости замкнутой системы от буквенного параметра

Получение передаточной функции системы, замкнутой единичной отрицательной обратной связью.

Передаточная функция системы с единичной отрицательной обратной связью имеет вид:

Wзs=Ws1+Ws= BA1+BA =BAA+BA =BA+B

Wзs=BA+B =20+(20+2T)s+10T2s2Ts+5T2+2Ts2+10T2s3+20+(20+2T)s+10T2s2=

=20+(20+2T)s+10T2s220+20+3Ts+15T2+2Ts2+10T2s3

Сверимся с результатами, полученными в Mathcad:

Метод Гурвица

Выделим в передаточной функции характеристический полином

Czs=Azs=20+20+3Ts+15T2+2Ts2+10T2s3

Матрица Гурвица для полинома третьего порядка:

Г=c2c00c3c100c20

Для устойчивости системы должно выполняться условие: (sgn(cn))iMi>0∀i=1,n. То есть c0, c2 и c3 должны быть одного знака и M2>0.

Где Mi– миноры матрицы Гурвица:

- M1=c2

- M2=c2c0c3c1=c2c1-c0c3

- M3=∣Г∣=c0M2

- Найдём второй минор матрицы

M2=15T2+2T20+3T-20*10T2=

=300T2+45T3+40T+6T2-200T2=45T3+106T2+40T

- Найдём значения T, при которых система устойчива.

Так как c0>0, то c2 и c3  должны быть больше нуля.

15T2+2T>010T2>045T3+106T2+40T>0→T<-0.1333 или T>0T≠0-1.8837 <T<-0.4719 или T>0

- Проверим граничные значения параметра

Найдем корни характеристического полинома при граничных значениях Т с помощью Mathcad.

- При Т1 полином имеет два мнимых корня, значит Т1- колебательная граница устойчивости.

- При Т2 полином имеет два мнимых корня, значит Т2- колебательная граница устойчивости.

- При Т3 полином имеет один действительный левый корень, значит при Т3система устойчива.

По критерию Гурвица:

- система неустойчива при T<-1.8837 или-0.4719<T<0

- система устойчива при T≥0 или -1.8837<T<-0.4719

- КГУ -1,8837, -0,4719

Нахождение числа правых корней разомкнутой системы методом Михайлова

Характеристический полином Cs=Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3. Список значений параметра T={-10 , -1.884 , -1 , -0.2 , 1}.

Поскольку c0 характеристического полинома равен нулю, то при всех T годограф выходит из начала координат, значит, необходим дополнительный анализ условий нейтральности ХП.

Изменим коэффициент с0, который в ХП равен нулю. Это будет идентично сдвигу годографа вдоль вещественной оси в положительную и отрицательную стороны на малое расстояние.

- Т=-10

- При смещении на ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

- При смещении на -ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

Ситема неустойчива, есть один правый корень.

- Т=-1.884

- При смещении на ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

- При смещении на -ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

Ситема неустойчива, есть один правый корень.

- Т=-1

- При смещении на ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

- При смещении на -ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

Ситема неустойчива, есть один правый корень.

- Т=-0.2

- При смещении на ε:

∆k=-1 n+=n-∆k2=3+12=2

- При смещении на -ε:

∆k=-1 n+=n-∆k2=3+12=2

Ситема неустойчива, есть два правых корня.

- Т=1

- При смещении на ε:

∆k=+3 n+=n-∆k2=3-32=0

- При смещении на -ε:

∆k=+1 n+=n-∆k2=3-12=1

Ситема на АГУ. Есть один правый корень при смещении на ε, правых корней нет при смещении на –ε.

Исследование устойчивости замкнутой системы частотными методами

Для каждого значения параметра построить все необходимые частотные характеристики и исследовать устойчивость замкнутой системы по критериям Найквиста и Михайлова.

Критерий Михайлова

- Т=-10

∆k=-1 n+=n-∆k2=3+12=2

Система неустойчива, есть два правых корня.

- Т=-1.884

По Критерию Гурвица было вычислено, что T ≈-1.8837 граница устойчивости. Годограф проходит через (0;0j). Построим два смещенных годографа.

∆k1=-1 n+=n-∆k2=3+12=2

∆k2=3 n+=n-∆k2=3-32=0

Система на колебательной границе устойчивости.

- Т=-1

∆k=3 n+=n-∆k2=3-32=0

Система устойчива,  правых корней нет.

- Т=-0.2

∆k=-1 n+=n-∆k2=3+12=2

Система неустойчива, есть два правых корня.

- Т=1

∆k=3 n+=n-∆k2=3-32=0

Система устойчива,  правых корней нет.

Критерий Найквиста

Для устойчивости замкнутой системы сумма всех переходов годографом W(jω), не проходящим через точку Найквиста N=(-1;0j), действительной оси левее N должна быть равна n+/2.

Если годограф начинается в точке Найквиста или проходит через неё, то возникает претензия на апериодическую или границу устойчивости ЗС.

Передаточная функция разомкнутой системы:

W(s)=20+(20+2T)s+10T2s2Ts+(5T2+2T)s2+10T2s3

Годограф ПФ РС заканчивается в точке (0;0), поскольку степень полинома числителя больше степени полинома знаменателя – на частоте, стремящейся к бесконечности, годограф будет проходить через точку (0;0).

Поэтому к годографу ПФ РС построить «пунктирное дополнение» дуги окружности для определения охвата годографом точки Найквиста.

- Т=-10

Пересечения годографа ПФ РС с осью абсцисс левее точки Найквиста нет. Это означает, что ∆k1=0. Пунктирное дополнение даёт ∆k2=-12. ∆k=∆k1+∆k2=-12. Количество положительных корней ХП РС по Михайлову n+=1.

∆k≠n+2, значит ЗС неустойчива.

- Т=-1.884

Годограф проходит через точку Найквиста. ЗС может находиться на границе устойчивости. Построим  два смещенных годографа.

Годограф, смещенный на + ε, проходит левее точки Найквиста 1 раз сверху вниз, значит ∆k1(+ ε)=1. Годограф, смещенный на – ε,  не проходит левее точки Найквиста, значит ∆k1(- ε)=0. Пунктирное дополнение даёт ∆k2=-12.

∆k(+ ε)=∆k1(+ ε)+∆k2=12                  ∆k(- ε)=∆k1(- ε)+∆k2=-12

Количество положительных корней ХП РС по Михайлову n+=1.

∆k(+ ε)=n+2, значит ЗС при смещении на + ε устойчива.

∆k(- ε)≠n+2, значит ЗС при смещении на - ε неустойчива.

При Т=-1.884 ЗС находится на границе устойчивости.

- Т=-1

∆k1=1     ∆k2=-12         ∆k=∆k1+∆k2=12.

Количество положительных корней ХП РС по Михайлову n+=1.

∆k=n+2

При Т=-1 ЗС устойчива.

- Т=-0.2

∆k1=0     ∆k2=-12         ∆k=∆k1+∆k2=-12.

Количество положительных корней ХП РС по Михайлову n+=2.

∆k≠n+2

При Т=-0.2 ЗС неустойчива.

- Т=1

∆k1=0     ∆k2=12         ∆k=∆k1+∆k2=12.

При Т=1 РС находится на АГУ. При смещении на +ε количество положительных корней ХП РС по Михайлову n+=0, при смещении на -ε количество положительных корней ХП РС по Михайлову n+=1.

∆k=n+2 при смещении годографа ХП РС на –ε.

При Т=1 ЗС устойчива.

Логарифмический критерий устойчивости Найквиста

Логарифмический критерий устойчивости Найквиста формулируется следующим образом: для устойчивости замкнутой системы с контурной передаточной функцией Wк(s), имеющей n+ правых полюсов, необходимо и достаточно, чтобы на интервалах частот, где Lkω>0, число пересечений характеристикой Фkω>0 граничных уровней фазы φгр=180°±360° составляло в сумме n+2.

Построим ЛАЧХ  и ЛФЧХ ПФ РС. Также разложим ПФ на  типовые звенья

- Т=-10

ЛФЧХ ПФ РС один раз пересекает граничный уровень фазы в положительном направлении, значит ∆k=1. Количество положительных корней ХП РС по Михайлову равно n+=1

∆k≠n+2, значит ЗС неустойчива.

- Т=-1.884

ЛФЧХ ПФ РС один раз пересекает граничный уровень фазы в положительном направлении, значит ∆k=1. Количество положительных корней ХП РС по Михайлову равно n+=1.

∆k≠n+2, значит ЗС неустойчива.

- Т=1

ЛФЧХ ПФ РС не пересекает граничные уровни фазы, значит ∆k=0. РС при T=1 находится на АГУ. Количество положительных корней ХП РС по Михайлову при смещении на – ε равно n+=0

∆k=n+2, значит ЗС устойчива.

Исследование свойств разомкнутой системы

Для данного преподавателем параметра построить и исследовать каноническую схему моделирования системы на ОУ в программе Electronics WorkBench.

Описание метода канонических схем

Метод канонических схем основан на построении вспомогательной схемы с передаточной функцией:

Wvs=1As=V(s)X(s)

Выход v(t) данной системы, удовлетворяет дифференциальному уравнению:

Соединив последовательно данную схему со схемой, обладающей передаточной функцией:

Ws=B(s)

Получим схему:

Данный метод позволяет избавиться от недостатков методов параллельных каскадов,  и последовательных каскадов:

- Возможность появления каскадов с дифференцирующими свойствами, признаком чего служит наличие оператора s в числителе передаточной функции. Это весьма нежелательно в многокаскадных схемах, т. к. даже самый слабый высокочастотный шум A*sin(ωt), пройдя через цепочку из N дифференцирующих каскадов, многократно увеличит свою амплитуду A*ω*N пропорционально N-й степени частоты и заглушит полезную низкочастотную составляющую выходного сигнала.

- Необходимость вычисления корней полинома для получения разложений.

- Разнотипность каскадов.

- Нерегулярная структура полученной схемы.

- Трудоемкий расчет номиналов радиоэлементов принципиальной схемы.

Синтез схемы

Ws=yx=B(s)A(s)=b0+b1s+b2s2a1s+a2s2+a3s3

Wvs=1As=V(s)X(s)

y=Bs*v=b0+b1v'+b2v''

Ws=20+22s+10s2s+7s2+10s3=b0+b1s+b2s2a1s+a2s2+a3s3

Wvs=1s+7s2+10s3=V(s)X(s)

v't+7v''t+10v'''t=x(t)

v'''t=0.1xt-0.7v''t-0.1v't

yt=20vt+22v't+10v''t

Составим схему на инвертирующих интеграторах, тогда

v'''t=0.1xt+0.7*(-v''t)-0.1v't

yt=-20*(-vt)+22v't-10*(-v''t)

Получим схему:

Входной сумматор:

v'''t=0.1xt+0.7*(-v''t)-0.1v't

Суммы коэффициентов усиления прибавляемых и вычитаемых сигналов в формуле v'''t составляют  S1=0.1+0.7=0.8   S2=0.1 .

Для обеспечения баланса S1=S2+1 нужно к прямому входу ОУ подключить нулевой (заземлённый) сигнал с коэффициентом усиления

K10=S2+1-S1=0.3.

Номиналы резисторов, проводящих сигналы, должны удовлетворять соотношениям

0.1Rx=0.7R-v''=0.3R10

0.1Rv'=R0

По которым подбираем целочисленные R∈ [1 кОм, 10 МОм]:

Rx=21 КОм     R-v''=3КОм      R10=7КОм

Rv'=10КОм   R0=1КОм

Схема входного сумматора:

Выходной сумматор:

yt=-20*(-vt)+22v't-10*(-v''t)

Суммы коэффициентов усиления прибавляемых и вычитаемых сигналов в формуле yt составляют  S1=22   S2=20+10 .

Для обеспечения баланса S1=S2+1 нужно к прямому входу ОУ подключить нулевой (заземлённый) сигнал с коэффициентом усиления

K10=S2+1-S1=9

Номиналы резисторов, проводящих сигналы, должны удовлетворять соотношениям

22Rv'=9R10

20R-v=10R-v''=R0

По которым подбираем целочисленные R∈ [1 кОм, 10 МОм]:

Rv'=9КОм   R10=22КОм

R-v=1 КОм     R-v''=2КОм      R0=20КОм

Схема выходного сумматора:

Схема инвертирующего интегратора на операционном усилителе:

Uвых=-1RCUвхdt

Поскольку нам нужен интегратор с коэффициентом -1, возьмем С=1мкФ, R=1МОм.

Итоговая схема:

Анализ характеристик системы

Для анализа ЛАЧХ и ЛФЧХ к выходу схемы подключен Bode Plotter, а на входе подключен генератор, который формирует  в начальный момент времени перепад с 0 до 1 В.

Сравним полученные графики с графиками, построенными в Mathcad в  6 пункте курсовой работы.

График ЛАЧХ, построенный в Mathcad, равен нулю ДБ при ω=1,44радc≈0.23 ГЦ, построенный в WorkBench - при ω=0.229 ГЦ.

График ЛФЧХ, построенный в Mathcad, принимает наименьшее значение = -173°  при ω=0,67радc≈0.1 ГЦ, построенный в WorkBench - при ω=1,06 ГЦ.

Графики, построенные в Mathcad и WorkBench, совпадают.

Оценка переходной характеристики

Ws=20+22s+10s2s+7s2+10s3

- Начальное значение h0=Ws→∞=010=0.

- Установившееся значение ht→∞=W0=200=∞. У системы нет установившегося состояния.

- На ЛАЧХ отсутствует резонансный пик, значит h(t) не будет колебаться.

Постоим переходную характеристику в WorkBench и Mathcad.

ПХ в WorkBench ограничена 20В. Это связано с напряжением питания операционного усилителя, которое равно 20В.

Переходная характеристика описывает вынужденное движение, состоящее из:

- Собственного движения – движение по экспоненте, возникающее из-за свойств системы, определяемых передаточной функцией.

- Установившегося движения – движение по прямой линии 20*t, возникающего из-за постоянного внешнего воздействия – функции Хевисайда.

Моделирование системы при произвольном входном воздействии

Воздействие для 6 варианта:

| Входное воздействие | Номер варианта |
| --- | --- |

Библиотека источников EWB содержит генератор Nonlinear Dependent Source (NDS), в окне редактирования которого записывается формула выходного сигнала (напряжения либо тока), зависящего от входных напряжений и токов. Поскольку переменной времени в синтаксисе формулы не предусмотрено, то с помощью интегратора  создадим напряжение, равное времени и подадим его на первый вход NDS v1.

В настойках интегратора установим «Input offset voltage» равным 1В. Тогда при интегрировании данного значения по времени напряжение на выходе будет равно времени.

Запишем в генератор формулу: v=2*sin(0.2*v(1)+0.52)-cos(v(1)) так, как 30°=0,52рад.

Сверим график с Mathcad.

Теоретический график выходного сигнала имеет амплитуду колебания ≈140В и наименьшее, после t=5c, значение 40В. Поэтому на реальном графике строится прямая линия равная 20В после t=5c. Колебания являются незатухающими и не расходящимися из-за того, что система находится на границе устойчивости.

Оценки качества переходной характеристики разомкнутой системы спектральными и частотными методами.

Спектральные оценки

W(s)=10s2+22s+2010s3+7s2+s

Найдем полюса передаточной функции из условия A(s)=0

10s3+7s2+s=0

s(10s2+7s+1)=0

s1=0              s2=-0.5         s3=-0.2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Степень устойчивости. η=-max{Re(si)}, если нет нулевых полюсов. | 0 |
| Степень быстродействия. γ=-min{Re(si)}. | 0.5 |
| Степень жесткости. r= γ/ η | ∞ |
| Степень колебательности. μ=ωη | ∞ |

Система  находится на апериодической границе устойчивости. Рассмотрим основные спектральные оценки качества устойчивости переходной характеристики.

- Время установления - время, по истечении которого отклонение выходной величины от установившегося значения не превышает некоторой заданной величины.

3γ≤ ty≤ωη, 1.5≤ty. Степень устойчивости равна нулю, поэтому верхняя граница у времени установления отсутствует. Это означает, что система не сходится к устойчивому состоянию, а находится на границе устойчивости.

- Перерегулирование - максимальное отклонение переходной функции от установившегося значения, выраженное в процентах:

σ≤e-πμ*100%; σ≤100% . Поскольку установившегося состояния нет, то максимальное значение ПХ может постоянно увеличиваться.

- Степень затухания

ξ=1-e-2πμ=1-e-2π∞=0 . Затухание отсутствует.

- Число колебаний:

Nk=μ2=∞. Колебания не затухают, а значит, и число колебаний будет бесконечно большим.

- Влияние нулей:

Найдем нули передаточной функции из условия B(s)=0

10s2+22s+20=0

В передаточной функции нет нулей, которые были бы близки к полюсам, чтобы компенсировать их составляющую колебания. Нули «далеко» от полюсов, поэтому они ухудшают показатели качества переходного процесса.

Частотные оценки

- Начальное значение

h0=Ws→∞=010=0.

- Установившееся значение

ht→∞=W0=200=∞. У системы нет установившегося состояния.

Для получения частотных оценок подставим s = iω в передаточную функцию

Ws=10s2+22s+2010s3+7s2+s    Сω=-10ω2+22iω+20-10iω3-7ω2+iω        Pω=ReCω

P0→∞             P∞→0            Pmax=0

- Первая частота

Поскольку P0→∞   , то ω1→∞, следовательно, невозможно оценить время установления верхней границей.

- Частота однозначности

Поскольку P∞→0 из отрицательной области, то знак P всегда постоянен, следовательно, невозможно оценить время установления нижней границей.

- Оценки перерегулирования σ

- Pω не является монотонно убывающей и выпуклой вниз, не имеет экстремумов, пиков и не максимальна в начальной точке – оценить перерегулированность нельзя.

- Оценки параметров колебаний

Pω не имеет резонансной частоты, поэтому нельзя оценить параметры колебания.

Расчёт временных характеристик РС

Расчет ПХ с помощью обратного преобразования Лапласа.

ht=L-1Wss=L-110s2+22s+2010s3+7s2+s*1s=L-110s2+22s+2010s4+7s3+s2=

=L-110s210s4+7s3+s2+22s10s4+7s3+s2+2010s4+7s3+s2=

=L-11010s2+7s+1+2210s3+7s2+s+2010s4+7s3+s2=

=10*L-11010s2+7s+1+22*L-1110s3+7s2+s+20*L-1110s4+7s3+s2

=L-1110s2+7s+1+22*L-11s(10s2+7s+1)+20*L-11s2(10s2+7s+1)

10s2+7s+1=s+0.2s+0.5=(1+5s)(1+2s)

ht=10*L-111+5s1+2s+22*L-11s1+5s1+2s+

+20*L-11s21+5s1+2s

Найдём в таблице Лапласа обратные преобразования для трёх слагаемых.

Найдем значение параметра α.  αT=1→a1=0.2     α2=0.5. Составим функцию в Mathcad и сравним с вычисленной в нём.

Графики совпадают, значит, функция, вычисленная вручную составлена верна.

Расчет импульсной характеристики

Вычислим импульсную характеристику с помощью маткада.